- Konfigurácia služby T-Com Smart

- Upozornenie

Váš router musí byť pripojený k internetu , aby sa mohla služba Smart správne nakonfigurovať.

- Postup inštalácie pre službu T-Com Smart

Najskôr pripojte  základňovú stanicu sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230V .Sieťový adaptér musí byť pri prevádzke vždy zastrčený do elektrickej zásuvky , telefón bez pripojenia na elektrickú sieť nefunguje .

Jednu koncovku ethernetového kábla pripojte do bočnej strany základňovej stanice a druhú priamo routera .

1. Bočná strana základňovej stanice

2. Konektor Routra

- 3. Sieťová zásuvka ( LAN ) so sieťovým káblom

- Po správnom zapojení vášho telefónu  sa Vám automaticky rozbliká tlačidlo správ          .

- Stlačte tlačidlo správ              a spustite automatického sprievodcu tlačidlom YES (ANO)

- Zadajte systémový PIN základňovej stanice (pri dodaní 0000) a stlačte OK.

- stlačte NO / Nie a pokračujte v konfigurácii

- Vyberte krajinu: Slovakia a stlačte OK

Podľa vašej objednanej služby vyberte službu T-Com Smart  a stlačte OK

- Zadajte Uzivatelske meno (Authent. Name):  telefónne číslo zo zmluvy bez prefixu 0 a stlačte OK

- Heslo (Authent. Password): 	  vaše SIP heslo (z emailovej notifikácie) a stlačte OK

Dôležité upozornenie: Telefón rozlišuje veľké a malé písmena, preto je nutné zadať heslo presne tak ako je na zmluve alebo ako vám prišlo emailom. Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami vykonáte stlačením tlačidla na slúchadle vášho telefónu.

Ak sú všetky nastavenia správne a telefón môže vytvoriť pripojenie na VoIP server, zobrazí sa interný názov prídavného slúchadla:

- Váš telefón je teraz pripravený na telefonovanie .